重医附一院金山院区呼吸与危重症医学科数字化手术室

配置需求

包括但不限于以下功能：

- 医疗信息整合：

- 1、与医院HIS、PACS等信息系统对接,可提取显示患者临床资料,包括患者基本信息、电子病历、生命体征、医嘱、检查检验结果（如心电、超声、CT诊断、MR、X射线、病生理等检查报告，术中冰冻报告、肝肾功、血常规等检验报告）等本次就诊及历史就诊手术相关诊疗数据。支持分屏显示,并提供多种类别布局选择。

- 2.与PACS系统对接可直接调阅DICOM数据，开展电子阅片、手术规划。

- 3.每间手术室信息展示屏可显示本手术室患者信息、手术信息、温湿度、环境等信息。

- 设备信息整合：

- 1、生命体征类设备：监护仪、麻醉机等显示信息的分屏显示

2、手术设备：腔镜、显微镜、DSA、手术机器人、 超声、移动C臂影像信号的显示、切换、存储、调阅，支持的4K信号分辨率不低于3840×2160、刷新率不低于60Hz。

3、摄像：对无影灯相机、术野旁置相机、全景相机的控制、调节、显示、存储。

4、对无影灯、手术床、照明、呼叫系统的集成，支持蓝牙音乐等音视频播放。

5、金山院区14楼主任办公室、示教室、院本部17楼主任办公室、5号楼A栋细胞病理实验室可实现实施查看术野实时影像、内镜信号、显微镜信号等，并可实现实时通话。

- 6、金山内镜中心呼吸内镜室3个手术间的信号集成整合。

- 三、监控及影像录制

1、每间1台4K全景摄像机，1台4K术野摄像机。

2、支持术中视频回放功能,可倍速进、退，还原术中细节,支持快速录像存储。每个手术间支持多路画面独立同时存储，每路均支持3840*2160分辨率60Hz，支持存储时拍照及收录声音。

3、视频录制质量可调节。

4、提供全屏显示或者分屏显示。

4、提供手术视频集中存储和调阅功能，支持院内在线浏览及下载，支持权限管理。

5、支持对存储空间压缩管理。支持云服务器及单独储存内镜影像。

- 6、支持视频剪辑。

- 四、远程会诊：

- 支持院内、外远程手术指导：指导方能观看多个任意视频源融合影像，对多路画面切换，支持双向视音频，双向智能标注，移动端操作，支持多个远程端同时接入。

- 支持指导方调阅患者信息及报告。

- 五、示教、转播：

- 支持院内、外各类微创手术及开放手术的手术转播、教学指导及双向音视频教学交流，支持单项屏蔽，支持移动端操作。

方案一：光纤，4K光纤转播系统，无压缩，通过院内光纤专有网络，实现与示教室零延时超高清手术转播，同时设备架构支持后续新增转播点；同一术间支持向多个会议室发起转播。

- 方案二：院外网络转播，满足信息科安全要求。

- 六、三维重建：

- 1、术前三维重建：配备专科医学影像处理软件及配套硬件，支持术前在医生办公室进行三维重建和手术规划，术中在数字化手术室中进行调阅，术后回顾复盘教学。满足呼吸内科的三维重建需求，软件应有医疗注册证。

- 2、术中实时三维重建：配备实时三维重建软件及配套硬件，支持在数字化手术室中基于患者DICOM数据实时三维重建，开展三维阅片，辅助医生决策。

- 七、屏幕：

- 吊屏：4台/间，3840*2160 60Hz 4K。

- 墙屏：1台/间，3840*2160 60Hz 4K。

- 中控屏：3台/间，分别分布在手术间内触摸屏处（墙屏）、医护操作区域的吊塔上以及控制室。3840*2160 60Hz 4K。